- 实验题目：集成运算放大器的基本应用——模拟运算电路

二、实验目的：

1、掌握集成运放的基本特性及正确使用方法，了解集成运放的外形结构及各引脚功能；

2、掌握集成运放的三种输入方式，研究由集成运放组成的比例、加法、减法、积分和微分等基本运算电路的功能；

3、了解集成运放在实际应用时应考虑的一些问题。

三、实验原理

四、实验内容、数据处理及误差计算：

1．反相比例运算电路

按下图正确连线。输入f=500Hz，Ui=0.5V(有效值）的正弦交流信号，用毫伏表测量Ui、Uo的有效值，并观察uo和ui的相位关系，将结果记入表2。

：

测得电路图中所需电阻阻值

| R1 | R2 | RF |
| --- | --- | --- |
| 1kΩ | 0.98kΩ | 10kΩ |

表1

Au的计算值为Au=−RFR1=−100.98=−10.204

Au的实测值为Au=−UoUi=−4.730.473=−10

| Ui | Uo | Au实测值 | Au计算值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.473V | 4.73V | -10 | -10.204 |

表2

Au的相对误差为10−10.20410.204×100%=2%

Uo和Ui波形图：

2、反相加法运算电路

按下图正确连线，Ui1和Ui2采用直流稳压电源输入，用万用表DCV档测量Ui1和Ui2及输出电压Uo，将结果记入表3。

| Ui1 | 0.1V | 0.301V | −0.1V | −0.301V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ui2 | 0.2V | 0.6V | −0.2V | −0.601V |
| Uo | −2.09V | −6.212V | 2.022V | 6.134V |

表3

3、同相比例运算电路

按图正确连线。输入f=500Hz，Ui=0.5V(有效值）的正弦交流信号，用毫伏表测量Ui、Uo的有效值，并观察uo和ui的相位关系，将结果记入表6。

测得电路图中所需电阻阻值：

| R1 | R2 | RF |
| --- | --- | --- |
| 0.98kΩ | 1kΩ | 10kΩ |

表5

Au的计算值为Au=1+RFR1=1+100.98=11.204

Au的实测值为Au=UoUi=5.460.497=10.99

| Ui | Uo | Au实测值 | Au计算值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.497V | 5.46V | 10.986 | 11.204 |

表6

Au的相对误差为10.986−11.20411.204×100%=1.9%

uo和ui波形图：

4、差动放大电路（减法器）

按图正确连线，Ui1和Ui2采用直流稳压电源输入，用万用表DCV档测量Ui1和Ui2及输出电压Uo，注意Ui1和Ui2输入不能过大，防止Uo进入饱和区，将测量结果记入表8。

| Ui1 | 1V | 2V | −1V | −2V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ui2 | 0.5V | 1.7V | −0.5V | −1.7V |
| Uo | −5.154V | −3.115V | 5.098V | 3.0585V |

表8

5、积分运算电路

测得电路图中所需电阻及电容值：

| R1 | C |
| --- | --- |
| 100kΩ | 图7 0.102μF |

表9

按图正确连线，取频率f=100Hz，峰峰值为2V的方波作为输入信号ui，用示波器测量并记录ui和uo的波形，计算理论的Uopp，进行误差计算和分析。

Uopp测量值为：269mV−−229mV=458mV

Uopp理论值为：1R1C×Uipp2×T2=490.2mV

Uopp的相对误差为458−490.2490.2×100%=6.5%

误差来源可能有：

①电路元件本身精确度带来的误差

②示波器波形高低值读数误差

③电路中RF能有效抑制积分饱和和截止现象，但是会对总电流和电容的充放电电流起到分流作用，从而产生微小误差。

6、微分运算电路

测得电路图中所需电阻及电容值、：

| R1 | C | Uipp |
| --- | --- | --- |
| 200Ω | 0.102μF | 2.01V |

表10

按图正确连线，输入三角波信号ui的频率为f=1kHz，峰峰值为2V，用示波器观察并定量画出ui和uo的波形，理论计算，进行误差计算和分析。

ui和uo波形图及高值、低值、周期如图所示：

uot=−RFCduidt

Uop+=RFC2UippT=4.08V   相对误差为4.08−3.924.08×100%=2.94%

Uop−=−RFC2UippT=−4.08V   相对误差为4.08−3.924.08×100%=2.94%

Uopp=Uop+−Uop−=8.16V   相对误差为8.16−7.848.16×100%=3.92%

误差来源可能有：

电路元件本身精确度带来的误差，示波器波形高低值读数误差等；

①电路元件本身精确度带来的误差

②示波器波形高低值读数误差

③理论上三角波经过积分电路将转换为方波，实验结果与理论基本一致，但是实验中三角波斜率突变时对应输出的方波末状态有明显的噪声，可能是串接的电阻并不能很好的限制电路的高频电压增益。

五、误差分析

1、集成运放本身的精确度问题，我们采用理想化模型进行计算，故有一定误差；

2、万用表等测量工具测量精度较低，示数有微小跳动，读数不准确；

3、集成运放所接直流电源±12V无法测量，有一定误差；

4、示波器波形不稳定且不是很清晰，没有很好的抑制噪声，造成波形的高低值读数受到影响。

六、实验总结：

1、通过本次实验，我们掌握了集成运放的基本特性和工作原理，研究了集成运放中加法电路、减法电路、比例电路、微分电路和积分电路并进行了实验验证，达到了实验目的和实验要求，加深了对理论知识的理解。

2、体会到当示波器波形有很多毛刺时，最好选择手动测量，减小误差。

3、此外，在本次试验中有了通过所学知识，自行设计电路的体验。

七、思考题：

1、如何判断集成运算放大器的好坏？为了不损坏集成运算放大器，实验中应注意什么问题？

答：根据同相比例运算电路的公式：Uo=(1+RFR1)Ui，得到当R1=∞或者RF=0时，Uo=Ui。据此来检查集成运算放大器的好坏：

应注意的问题：不要接错电源的极性（在本实验中已接好，故该问题忽略）；输入信号的幅值要在运算放大器允许的范围之内，不能输入大于其限定的信号。

2、在反相加法运算电路中，如果Ui1和Ui2均采用直流信号，并选定Ui2=−1V，考虑到运算放大器的最大输出幅度为±12V，Ui1的绝对值不应超过多少伏？

答：该运放电路的输入和输出满足：

Uo=−RFR1Ui1+RFR2Ui2=−10Ui1+5

即有10Ui1−5≤12，得到−0.7V≤Ui1≤1.7V，所以Ui1的绝对值不应超过0.7V。

3、在积分运算电路图中，分析电阻RF的作用，说明RF的精度对积分电路的精度有何影响？

答：电阻负反馈能较有效地抑制积分漂移现象，RF的加入让电容在充电的时候速度变慢，电压平缓，可以达到更好的滤波效果；RF还能有效抑制积分饱和（限制低频积分增益）和截止现象，但是会对总电流和电容的充放电电流起到分流作用，存在一个分流电流小量，从而产生微小误差。为了减小这个误差，通常RF选择满足RFC≫R1C，即电路时间常数远小于电容C在和RF构成回路中放电的时间常数。

补充思考题：