实验报告

- 实验名称：抢答器

- 实验目的：

- 1. 综合运用D触发器、门控时钟、计数器等。

- 2. 用LED和数码管显示抢答成功的组号。

- 3.了解小型综合数字系统实验的调试和故障排除方法。

- 三．实验原理：

四．实验内容：

1、测试各逻辑门和触发器的逻辑功能。

经实验测试符合要求。

- 测试抢答模块电路功能（时钟信号接实验箱上连 续脉冲源，取频率约1KHz）

连接电路，经测试符合要求。

- 试实现在1个数码管上显示抢答成功的组号，画出电路图。（可使用74LS32）

列出真值表，发现在考虑冗余项的情况下可以通过或门进行构造。

连接电路，检验后符合要求。

- 搭建分频电路模块，用示波器测量其输出频率。

连接电路，经测试符合要求。

5、测试计数器74LS192功能后接入电路中。

- 连接电路，经测试符合要求。

- 倒计时电路中增加D触发器，实现答题时间倒数 到0后，锁定显示9，直到主持人按下复位开关。

- 连接电路，经测试符合要求。

- 思考题

在本实验基础上设计一个60秒的答题倒计时电路， 要求计时显示精确到秒。

要使答题倒计时电路时间扩充为60秒，需满足十位数端的74LS192（2）在个位数端的74LS192（1）计数为“0000”时进行减法操作。

可将两块74LS192初始置为“0110”、“0000”开始倒计时，将（1）的BO接入（2）的CKLD，可满足条件。

- 实验问题及解决方法：

本次实验设计部分较为简单，主要难度在于如何快速、正确地连好电路，此项本组完成的较好。设计的译码显示部分，一开始没有考虑到冗余项导致设计出的电路太过复杂，后考虑到其他输入不存在，将电路改为或门，完成了实验。